都市計画施設等の区域内における建築の許可にかかる取扱要領

都市計画施設等の区域内における建築の許可については、都市計画法第５３条及び第５４条の規定に従い、次のとおり行うものとする。

第１　都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。　（都市計画法第５３条抜粋）

注１　都市計画施設

都市計画法第１１条第１項各号に掲げる都市施設で都市計画決定のなされた施設をいう。（道路、公園、緑地等）

注２　市街地開発事業

都市計画法第１２条第１項各号に掲げるもの（土地区画整理事業等）

注３　建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。（建築基準法第２条１号）

注４　建築

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう（建築基準法第２条第１３号）。

○新築　更地に新たに建築物をつくること。

○増築　敷地内に既にある建築物を建増しすること。棟続きの場合が一般的であるが別棟の場合もある。

○改築　従前の建築物の全部若しくは一部を除却し、又は災害等によって滅失した後、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを造ること。一部分あるいは全部の場合がある。従前と著しく異なるときは、新築又は増築となる。

○移転　同一敷地内において建築物の位置を移転すること。

注５　都市計画施設の区域内において

建築物を増築する場合、当該増築部分が都市計画施設区域外であっても、既存部分が区域内であれば許可申請を行うこことする。（増築部分が既存部分に接続し一体的な建築物である場合に限る）

注６　特例市

平成１３年４月１日から、前橋市及び高崎市が特例市となったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２６の３第１項の規定により、都市計画法第３章（５３条許可事務を含む）の事務は、特例市で処理する。

注７　知事の許可

群馬県事務委任規則（昭和４３年規則第７２号）第３条に基づき、土木事務所長に対し事務委任を行っている。

また、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年条例第４３号）に基づき、平成１２年４月１日から建築主事設置の桐生市、伊勢崎市、太田市及び館林市（以下「権限委譲市」という。）に対し権限委譲を行っている。

第２　許可基準（都市計画法５４条）

１　当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(1)当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

(2)当該建築が、第１１条第３項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼす恐れがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。

※政令に定める場合：(政令第３７条の４）

(3)当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ　階数が２以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ　主要構造部（建築基準法第２条第５号に定める主要構造部をいう。）が木造、

鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

注）次に掲げるものについては、容易に移転若しくは除去できる建築物であるとは認め難い。

○　大規模な建物で、経済的及び社会的通念から考えて容易に移転若しくは除去できない構造であると認められる建築物（ボウリング場、屋内プール等）

○　木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等の許可基準に適合した建築物であっても、その一部に許可基準に適合しない構造（鉄筋コンクリート造等）がある場合

○　数寄をこらした建築物

２　５４条の許可基準外の建築にあっては、原則として不許可であるが、当該建築物が次のいずれかの要件に該当し、かつ、都市計画施設の整備又は市街地開発事業の実施に当たり支障が少ないと認められるときに限り、許可をして差し支えないものとする。

ただし、この場合であっても、都市計画制限本来の趣旨に鑑み、極力、法第５４条の許可基準に適合するよう建築主等の指導を行うことが望ましい。

（１）３階建ての建築物について

階数は原則として２階以下であるが、敷地や周辺の状況を鑑み、真にやむを得ないと判断される場合にあって、自己の住宅の用に供する建築物で、別添図のとおり、３階部分が屋根裏様の形態を有し、構造が木造、軽量鉄骨構造等、２階建てと比較して著しく移転又は除却費用が増大しないと認められること、移転・除却を必要とする状況が生じた場合には、申請者は施行者に対し損失補償（移転及び除却費用）を請求しない旨の誓約書が提出されていること。

※　屋根裏様の形態とは、居住空間としてではなく、物置等のロフトとしての空間であり、日常生活で恒常的な居住空間として利用することが設計上想定されてないものであり、天井の高さがおおむね１．４ｍを越えない程度とします。

（２）都市計画道路区域内の建築物について

次の全ての要件を充たす建築物であること。

①概ね１０年以内に事業化の見込みがないこと。

②都市計画道路に抵触する部分は、許可要件に該当する構造であること。

③都市計画道路に抵触する部分は、切り離しが可能な構造であること。

④切り離し後の建築物は、構造上の安全が確保されていること。

⑤都市計画道路に抵触しない基準不適格部分について移転又は除却の必要が生じた場合にはその部分の損失補償（移転及び除却費用）を請求しない旨の誓約書が提出されていること。

⑥市町村において、建築はやむを得ないと判断されていること。

（３）土地区画整理事業区域内の建築物について

現行都市計画法（昭和４３年６月１５日法律第１００号）施行（昭和４４年６月１４日）以前に都市計画決定がなされ、かつ、概ね１０年以内に事業化の見込みのない土地区画整理事業区域内において、次の全ての要件を充たす建築物であること。

①都市計画決定時において参考に作成し縦覧した設計図又は市町村長が必要と認めて変更を行った設計図において、当該建築物の建築が公共施設（道路、公園等）の計画に支障がないこと。

②移転・除却を必要とする状況が生じた場合には、申請者は施行者に対し損失補償（移転及び除却費用）を請求しない旨の誓約書が提出されていること。

③当該建築物の建築に際して、周辺住民等からの反対、反発等の恐れが少ないと判断されること。

④市町村において、建築はやむを得ないと判断されていること。

※　許可基準　１－(1)　関係

都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画が、特に建築物について定めのない都市計画（例：土地区画整理事業）であった場合、当該建築が都市計画に適合する建築であれば許可できるものとする。（【別添参考】を参照）

第３　施設区域内における建築物であっても許可のいらない行為

１階数が２以下で、かつ地階を有しない木造の建築物の改築又は移転（法第５３条第１項第１号）

２　非常災害のため必要な緊急措置として行う行為（同第２号）

３　都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為（同第３号）

※政令に定める行為：(政令第３７条の２）

国、県、市町村、又は当該都市計画施設を管理することとなる者が、都市計画に適合して行う行為

４　離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの（同第４号）

５　道路一体の建築の建築等（同第５号）

第４　許可事務の手続きと順序

１　許可申請書提出部数は１部とする。（特例市、権限委譲市）

２　都市計画施設の区域内又は土地区画整理事業の施行区域内かを確認の上、当該申請建築物が許可基準に適合しているか否か、及びその他特別な事情がある場合にはその旨をチェックリストに記入する。

３　許可基準外の建築にあっては、原則として不許可であるが、許可基準第２項で規定した要件に該当する場合は、許可して差し支えない。

４　５３条許可が必要な建築物で、建築確認が申請された場合には、建築確認担当課と連携のうえ、建築基準法施行規則第１条の３第８項の規定により、申請者に対して、建築確認申請には５３条許可が必要である旨を説明し、建築確認申請に当該許可書の写しを添付するよう指導すること。

なお、この手続きをとらずに建築確認申請したものについては、この旨を教示し、建築確認担当課と連携のうえ、建築確認申請の内容と同じであるか等申請内容に問題ないか確認を行う。

５　５３条許可に際し都市計画事業に影響する行政機関と充分に調整するものとする。

６　５３条許可事務の取扱等に疑義が生じた場合、県都市計画課に照会するものとする。

第５　申請書及び添付図書

１　申請書（様式第１）

２　位置図（都市計画図を基調として作成した図面に建築位置を表示したもの）

３　配置図（敷地内における建築物の位置を表示した縮尺1/500以上の図面で、都市計画施設に係る申請の場合はその施設区域を記入したもの）

４　建築物の平面図

５　２面以上の建築物の断面図（縮尺1/200以上のもの）

６　その他参考となるべき事項を記載した図書（念書等）

注）５３条関係では、当該建築物の位置する土地の所有関係如何を審査しないので、　　　建築物の敷地にかかる登記簿抄本等を添付する必要はない。また、許可基準内の　　　申請にあっては、原則として申請者の念書を添付する必要はない。

第６　その他

１　５３条申請がなされた建築物が、都市計画施設区域外に建築する余地があれば、できるかぎり当該施設の事業化に際しての障害を少なくするよう指導する。

２　行政手続法による、審査基準及び標準処理期間については別添のとおりとする。

３　５３条許可申請がなされた場合、許可申請受付台帳（様式第３）を作成し備え置くこととし、保存年限は原則として永年とする。また、許可状況については、半期毎に都市計画課長に報告する(様式第４）ものとする。

４　参考様式については、各行政機関における事務処理上の都合により適宜改変して　　差し支えない。